ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de

spalatorie pentru unitatile medicale

ANEXA 1

Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitãţile

medicale

1. Obiective şi domenii de aplicare

1.1. Obiectivul normelor tehnice privind serviciile de spalatorie

pentru unitãţile medicale este reglementarea modului de colectare

şi ambalare, transport, prelucrare, depozitare şi returnare a

lenjeriei. Reglementarea acestui ordin are scopul de a diminua

riscurile pentru infectiile nozocomiale, de a proteja pacientii,

personalul şi de a preveni contaminarea mediului prin asigurarea

şi controlul calitãţii precum şi prin ameliorarea continua a

calitãţii serviciilor de spalatorie şi pentru crearea confortului

psihic al pacientilor şi personalului fata de un standard

hotelier normal.

1.2. Normele tehnice se aplica de către serviciile de spalatorie

ale unitãţii medicale şi de cãtre orice furnizor de servicii de

spalatorie pentru unitãţile medicale.

1.3. Prezentele norme nu se aplica pentru lenjeria de unica

folosinta, care dupã utilizare devine deseu şi se indeparteaza şi

neutralizeaza conform reglementărilor în vigoare privind

deşeurile rezultate din activitãţile medicale.

1.4. Unitãţile medicale vor elabora şi aproba, prin regulament

intern, codurile de procedura, conform prezentelor norme.

2. Definiţii

Semnificatia unor termeni folosiţi în prezentele norme tehnice

este următoarea:

2.1. "serviciile de spalatorie" reprezintă ansamblul

activitãţilor desfãşurate în scopul gestionãrii şi prelucrãrii

lenjeriei de spital, începând cu momentul colectării lenjeriei

murdare din secţiile unitãţii medicale şi pana în momentul

predãrii produsului finit inpoi pe secţie.

2.2. "spãlãtoria" reprezintã unitatea funcţionalã în care se

desfãşoarã fluxul tehnologic de prelucrare pentru obţinerea

lenjeriei-produs-finit.

2.3. "lenjeria de spital" reprezintă totalitatea articolelor

textile folosite în unitãţi medicale şi include: cearceafuri,

fete de perna, uniforme ale personalului medical, prosoape,

pijamale, articole de îmbrăcăminte pentru pacienti, etc.

2.4. "lenjeria murdara" reprezintă totalitatea articolelor de

lenjerie şi include atât lenjeria murdara nepatata cat şi

lenjeria contaminata.

2.5. "lenjeria curata" reprezintă lenjeria care a trecut prin

toate etapele procesului de spalare, uscare, calcare şi care nu

prezintã urme de murdarie, pete vizibile şi a suportat un proces

de dezinfecţie termica sau chimica.

2.6. "lenjerie murdara nepatata" este lenjeria murdara care

provine de la pacienti internati.

2.7. "lenjeria murdara patata" este lenjeria care a venit în

contact cu sangele şi/sau alte fluide biologice.

2.8. "lenjeria-produs finit" este lenjeria care a parcurs toate

etapele fluxului tehnologic şi se afla depozitata în spaţiul

desemnat din zona curata a spalatoriei.

2.9. "dezinfectia lenjeriei" este procesul de distrugere a

formelor vegetative ale microorganismelor, a virusurilor şi

afungilor, cu excepţia sporilor bacterieni, astfel încât lenjeria

dezinfectata sa poatã fi folositã fãrã riscuri pentru personal şi

pacienti.

3. Colectarea la sursa şi ambalarea lenjeriei

3.1. Colectarea şi ambalarea la sursa a lenjeriei de spital se

fac respectând Precauţiunile Universale. Lenjeria murdara se

colecteazã şi ambaleaza la locul de producere, în asa fel încât

sa fie cat mai puţin manipulata şi scuturata, în scopul

prevenirii contaminarii aerului, a personalului şi a pacientilor.

Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri

de articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul în

care se ridica de la patul bolnavului pana la masina de spălat.

Rufele vor fi transportate în saci care se desfac singuri

eliberand astfel rufele în masina de spălat. Nu se permite

scoaterea lenjeriei din ambalajul de-transport pana la momentul

predării la spalatorie.

3.2. Personalul care executa colectarea şi ambalarea lenjeriei va

trebui sa verifice ca în articolele de lenjerie sa nu rămână

obiecte taietoare-intepatoare sau deşeuri de acest tip.

Personalul care colecteazã şi ambaleaza lenjeria va purta

echipament de protecţie corespunzãtor, inclusiv manusi, conform

prevederilor normativelor în vigoare privind protecţia muncii.

Dupã îndepãrtarea echipamentului de protecţie personalul se va

spala pe mâini.

3.3. Ambalarea lenjeriei murdare se face, în funcţie de gradul de

risc, în:

- ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata;

- ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminata.

3.4. Ambalajul simplu pentru lenjeria murdara nepatata este

reprezentat de sacul din material textil sau polyester pe portsac

sau de containerul de plastic cu roti. Ambalajul se spala şi se

dezinfecteaza în spalatorie: sacul de material textil este supus

procesului de spalare şi de dezinfecţie termica sau chimica în

utilajele existente, iar containerul de plastic se spala cu apa

calda şi detergent şi apoi se dezinfecteaza cu un produs adecvat.

3.5. Dacă lenjeria murdara este umeda, ea se introduce mai întâi

într-un sac impermeabil şi apoi se pune în ambalajul descris mai

sus.

3.6. Ambalajul dublu pentru lenjeria murdara patata este

reprezentat de sacul interior impermeabil, din polietilena, iar

ambalajul exterior este sacul din material textil sau containerul

de plastic cu roti. Sacul de polietilena care a venit în contact

cu lenjeria murdara patata nu se refoloseste, ci se arunca întrun

sac galben pentru deşeuri infectioase, urmând filiera de

îndepărtare conform reglementărilor în vigoare. Ambalajul

exterior se supune în spalatorie aceloraşi tratamente descrise la

punctul 3.4. Sacul interior impermeabil nu se deschide decât în

momentul introducerii lenjeriei contaminate în masina de spălat.

3.7. Pentru identificarea rapida a categoriilor de lenjerie codul

de culori folosit este:

- alb pentru ambalajul exterior al lenjeriei necontaminate (sac

sau container alb);

- galben-portocaliu pentru ambalajul exterior al lenjeriei

contaminate; se poate aplica eventual şi pictograma "pericol

biologic" (sac sau container galben-portocaliu).

4. Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare

4.1. Lenjeria murdara ambalata este transportată la spalatorie cu

ajutorul unor carucioare speciale pentru saci sau în containere

de plastic cu roti. Caruciorul pentru saci poate fi utilizat

pentru transportul lenjeriei curate numai după ce a fost spălat

cu apa calda cu detergent şi dzinfectat.

4.2. În cazul în care spitalul are tobogan pentru evacuarea

lenjeriei, aceasta poate fi aruncata numai după ambalare.

Toboganul trebuie curatat şi pãstrat în bune condiţii. Lenjeria

murdara patat nu se evacueaza prin tobogan.

4.3. Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie

într-un spaţiu în care pacientii şi vizitatorii nu au acces. Se

limitează timpul de depozitare a lenjeriei ambalate în punga de

polietilena la maximum 24 de ore.

5. Sortarea lenjeriei

5.1. Nu se admite sortarea lenjeriei contaminate.

5.2. Sortarea lenjeriei necontaminate se face dacă aceasta

operaţiune este cerutã de instrucţiunile de folosire ale

utilajului de spalare. Sortarea lenjeriei se face în zona murdara

din spalatorie. Lenjeria folosită se sorteaza pe diferite tipuri

de articole pe banda sau masa de sortare (de exemplu: fete de

perna, cearceafuri, pijamale, camasi de noapte, uniforme, etc).

Dacã, în pofida precautiunilor luate la colectarea şi ambalarea

pe secţii, obiecte taietoare-intepatoare sau deşeuri de acest tip

se afla încă în lenjeria la sortare aceste obiecte se

indeparteaza într-un recipient cu pereţi rigizi pentru deşeurile

intepatoare-taietoare. La sfârşitul fiecãrei ture de lucru masa

sau banda de sortare se spala şi se dezinfecteaza.

5.3. Personalul care lucrează în zona murdara trebuie sa poarte

halate sau uniforme de alta culoare fata de uniformele folosite

în zona curata pentru a se reduce riscul de contaminare.

Personalul care sorteaza lenjeria trebuie sa poarte echipamentul

de protecţie (sorturi, manusi rezistente la acţiuni mecanice,

ochelari de protecţie, masti, cizme de cauciuc, bonete, conform

prevederilor normativelor în vigoare.

6. Cantarirea lenjeriei

Pentru a se cunoaşte cantitatea de lenjerie murdara ce trebuie

prelucrata în masina de spălat într-o sarja, lenjeria se

cantareste înainte de introducerea în utilajul de spălat. Trebuie

urmărit ca masina de spălat sa fie încărcată atât cat prevede

cartea tehnica a utilajului, pentru a asigura un raport optim

între volumul soluţiei de detergent, aditivi, apa şi cantitatea

de lenjerie.